	 
	 
	Liczba świateł
	Rozmieszczenie na pojeździe [mm]
	Sygnał kontrolny
	 
	 
	 


	Lp.
	Rodzaj światła
	pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli
	motocykle
	ciągniki*
	przyczepy
	Barwa
	na długości
	na szerokości1)
	na wysokości
	inne wymagania
	włączenia
	działania
	Połączenia elektryczne
	Własności świetlne
	Inne warunki

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Drogowe
	2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej 
	1 lub 22)
	2 lub 4
	-
	biała lub żółta selektywna
	z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu
	-
	-
	-
	obowiązkowy - świetlny niemigający barwy niebieskiej
	-
	1) powinny być włączane wszystkie równocześnie lub parami,

2) przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych,

3)przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych
	1) powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,

2) światłość wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 30.000 cd3) (dla motocykli -12.500 cd) i nie może przekraczać 225.000 cd (dla motocykli -120.000 cd) 
	w razie wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł przeznaczona jest wyłącznie do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł powinien następować wokół osi pionowej; stosuje się to również do światła drogowego motocykla i ciągnika 

	2
	Mijania
	2
	1 lub 22)
	210)
	-
	biała lub żółta selektywna
	z przodu jak lp. 1
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4)28) (nie stosuje się to do motocykla i ciągnika) 
	500÷1200, dla samochodów ciężarowych terenowych o dmc powyżej 12 t (kat. N3G) oraz ze względów konstrukcyjnych dla ciągników dopuszcza się największą wysokość 1.500 mm 
	-
	Dopuszcza się sygnał świetlny niemigający barwy zielonej
	-
	1) wyłączenie świateł mijania musi powodować równoczesne wyłączenie wszystkich świateł drogowych,

2) światła mijania mogą pozostać włączone razem ze światłami drogowymi
	powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza
	powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie26)

	3
	Kierunkowskazy:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3a
	przednie
	2
	25)
	2
	-
	żółta samochodowa
	z przodu (dla ciągnika z przodu lub z boku, przy czym dla umieszczonego z boku max. 1800 mm od przedniego obrysu ciągnika; dopuszcza się 2600 mm ze względów konstrukcyjnych) 
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł ciągnika umieszczonych z przodu); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4) (dla motocykla jednośladowego 240 mm, dla ciągnika 500mm) 
	350÷1.5008)
	nie bliżej niż 40 mm od światła mijania lub przeciwmgłowego przedniego9)
	-
	obowiązkowy; może to być sygnał świetlny migający barwy zielonej lub akustyczny albo oba równocześnie; w przypadku niesprawności działania jakiegokolwiek kierunkowskazu, z wyjątkiem kierunkowskazów bocznych, sygnał optyczny powinien albo nie świecić albo świecić w sposób ciągły albo migać z wyraźnie zmienioną częstotliwością; sygnał akustyczny powinien być wyraźnie słyszalny i w wymienionych wyżej warunkach powinien znaczne zmienić częstotliwość; jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, to powinien mieć sygnał działania kierunkowskazów przyczepy, chyba że sygnał kontrolny pojazdu ciągnącego pozwala na wykrycie uszkodzenie jednego ze świateł całego zestawu pojazdów 
	1) włączanie kierunkowskazów powinno być niezależne od włączenia innych świateł,

2) wszystkie kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu powinny być włączane i wyłączane jednym wyłącznikiem oraz powinny migać z jedną częstotliwością w fazie. 
	1) powinny migać z równomierną częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę,

2) włączenie świateł powinno nastąpić z opóźnieniem nie większym niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika kierunkowskazów 

3) w przypadku uszkodzenia, innego niż zwarcie, jednego ze świateł, pozostałe muszą migać, ale częstotliwość może różnić się od wymaganej 
	jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, włączenie kierunkowskazów na pojeździe ciągnącym powinno powodować włączenie kierunkowskazów umieszczonych na przyczepie 

	3b
	tylne
	232)
	26)
	2
	232)
	żółta samochodowa
	z tyłu (dla ciągnika z przodu lub z boku)
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł dodatkowych); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm4) -(dla motocykla jednośladowego 180 mm, dla ciągnika 500 mm) 
	350÷1.5008) 35)
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	3c
	boczne
	211)
	212)
	brak lub 2
	-
	żółta samochodowa
	na obu bokach; odległość środka powierzchni świetlnej od przedniego obrysu nie może przekraczać 1800 mm13) (nie stosuje się to do motocykla i ciągnika) 
	wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm16)
	500÷1.50015), dla samochodów osobowych (kat. M1) dopuszcza się najmniejszą wysokość 350 mm 
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	hamowania "stop":
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4a
	kategorii S1 lub S2 (zgodnie z oznaczeniem homologacyjnym)
	217) 33)
	1 lub 2,z tym że dla motocykla trójkołowego muszą być dwa światła
	2
	233)
	czerwona
	z tyłu
	dla samochodów osobowych (kat. M1) nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; dla motocykla brak wymagań, dla pozostałych pojazdów wzajemna odległość świateł umieszczonych po lewej i po prawej stronie pojazdu nie może być mniejsza niż 600 mm (dla ciągnika 500 mm)7)
	350÷1.5008) 35) dla motocykla najmniejsza wysokość wynosi 250 mm 
	-
	 
	dopuszcza się sygnał świetlny nie migający barwy żółtej samochodowej, zapalający się w razie niesprawności światła hamowania "stop" 
	powinno zapalać się w momencie uruchomienia hamulca roboczego
	światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych
	 

	4b
	kategorii S3 (środkowe, zgodnie z oznaczeniem homologacyjnym) obecność obowiązkowa tylko dla samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2003 r. 
	129)
	-
	-
	129)
	czerwona
	z tyłu
	środek światła powinien leżeć w środkowej wzdłużnej płaszczyźnie pojazdu29)
	dolna krawędź powierzchni świetnej nie niżej niż 150 mm poniżej dolnej krawędzi szyby tylnego okna i nie mniej niż 850 mm od nawierzchni; górna krawędź powierzchni świetnej powyżej górnych krawędzi świateł S1 lub S2 
	-
	 
	 
	 
	-
	1) nie może być łączone z żadnym innym światłem,

2) może być umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,

3) jeśli jest umieszczone wewnątrz pojazdu, nie powinno być uciążliwe dla kierowcy przez odbicie od zwierciadeł lub innych powierzchni odbijających, np. tylnej szyby 


	5
	Oświetlające tylną tablicę rejestracyjną
	liczba taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej
	biała
	-
	-
	-
	w sposób zapewniający oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej
	dopuszcza się, z tym że funkcje tę powinien spełniać sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych
	-
	-
	powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m 
	nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od 25 m


	6
	Pozycyjne przednie
	2
	1 lub 2
	214)
	2
	biała, dopuszcza się barwę żółtą selektywną, jeżeli jest połączone ze światłem mijania lub światłem drogowym barwy żółtej selektywnej 
	z przodu 18)
	nie dalej niż 400 mm19) od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm (dla ciągnika 500 mm)7) 28)
	350÷1.5008)
	-
	Obowiązkowy -świetlny nie migający barwy zielonej; sygnał ten nie jest wymagany, jeżeli oświetlenie tablicy rozdzielczej może włączać się i wyłączać tylko równocześnie ze światłami pozycyjnymi przednimi i tylnymi 
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m, jeżeli są jedynymi światłami włączonymi na pojeździe 
	-

	7
	Pozycyjne tylne
	234)
	1 lub 2
	2
	234)
	czerwona
	z tyłu20)
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu (z wyjątkiem świateł dodatkowych); wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7) 28)
	350÷1.5008) 35)
	-
	obowiązkowy - jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych przednich
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m
	-

	8
	Odblaskowe tylne inne niż trójkątne
	2
	1 lub 2
	2 lub 4, jeśli dwa nie mogą spełnić wymagań co do rozmieszczenia i widoczności
	223)
	czerwona
	z przodu 20)
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7) 28)
	250÷90021)
	-
	-
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu 
	1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną innego światła tylnego

	9
	Odblaskowe tylne trójkątne
	-
	-
	-
	2
	czerwona
	z tyłu
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)
	250÷90021)
	-
	-
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu 
	1) kształt - trójkąt równoboczny zwrócony wierzchołkiem do góry,

2) wewnątrz trójkąta nie może być umieszczone żadne światło

	10
	Odblaskowe przednie
	2
	1 lub 2
	-
	2
	biała
	z przodu18)
	nie dalej niż 400 mm19) od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7) 28)
	250÷90021)
	-
	-
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu 
	1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną dowolnego światła umieszczonego z przodu

	11
	Odblaskowe boczne
	24)
	1 lub 2 po każdej stronie
	1 lub 2 po każdej stronie, jeśli długość pojazdu Ł6 m, 2 -jeśli długość >6 m
	24)
	żółta samochodowa; dopuszcza się barwę czerwoną w przypadku światła umieszczonego z tyłu pojazdu we wspólnej obudowie z innym czerwonym światłem tylnym lub umieszczonym najbardziej z tyłu bocznym światłem pozycyjnym 
	27)
	na obu bokach pojazdu
	250÷90021)
	-
	-
	-
	-
	powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu 
	kształt - inny niż trójkąt


	12
	Awaryjne
	jak kierunkowskazy (lp. 3) 
	obowiązkowy -świetlny migający barwy czerwonej; może działać równocześnie z kontrolnym sygnałem, o którym mowa pod lp. 3 kol. 13 
	-
	sygnał powinien być podawany przez oddzielne urządzenie sterujące, umożliwiające miganie wszystkich kierunkowskazów umieszczonych na pojeździe, a jeżeli pojazd ciągnie przyczepę również kierunkowskazów przyczepy 
	powinny zapalać się i gasnąć z równomierną częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę i działać w jednej fazie
	powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę


	13
	Przeciwmgłowe tylne
	1 lub 2
	1 lub 2
	1 lub 2
	1 lub 2
	Czerwona
	z tyłu
	jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub po środku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu 
	250÷1.00022) dla samochodów ciężarowych terenowych o dmc powyżej 12 t (kat. N3G) dopuszcza się największą wysokość 1.200 mm 
	nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania "stop"
	obowiązkowy - świetlny nie migający barwy żółtej samochodowej
	-
	1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,

2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł
	światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych
	-

	14
	Cofania
	1 lub 230)
	-
	1 lub 2
	1 lub 230)
	Biała
	z tyłu
	-
	250÷1.200
	-
	dopuszcza się
	-
	może włączać się tylko wówczas, gdy włączony jest wsteczny bieg, a urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym jego pracę 
	-
	-

	15
	Obrysowe przednie i tylne
	2 widoczne z przodu i 2 widoczne z tyłu
	-
	2 widoczne z przodu i 2 widoczne z tyłu
	2 widoczne z przodu i 2 widoczne z tyłu
	biała - z przodu, czerwona - z tyłu
	-
	możliwie najbliżej bocznego obrysu pojazdu, lecz nie dalej niż 400 mm od tego obrysu
	możliwie najwyżej, przy spełnieniu warunku rozmieszczenia na szerokości oraz symetrii świateł
	nie bliżej niż 200 mm od światła pozycyjnego przedniego lub tylnego
	dopuszcza się; jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych
	-
	-
	-
	światło widoczne z przodu i światło widoczne z tyłu, umieszczone po tej samej stronie pojazdu, mogą być połączone w jednym urządzeniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań 

	16
	Przeciwmgłowe przednie
	2
	1 lub 22)
	2
	-
	biała lub żółta selektywna
	z przodu jak lp. 1
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu
	nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania; a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800 mm 
	-
	obowiązkowy nie migający sygnał zielony lub żółty
	-
	powinno być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania
	-
	nie może zmieniać ustawienia w zależności od kąta obrotu kierownicy (nie stosuje się tego do motocykli)

	17
	Postojowe
	4 lub 2
	- dla trójkołowych 4 lub 2
	4 lub 2
	-
	biała - z przodu, czerwona - z tyłu, żółta samochodowa -jeżeli światło jest połączone z kierunkowskazem bocznym lub bocznym światłem pozycyjnym 
	2 z przodu i 2 z tyłu albo po jednym na każdym boku pojazdu
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu
	350÷1.5008)
	-
	dopuszcza się; jeśli jest - powinien wyraźnie różnić się od sygnału świateł pozycyjnych
	-
	1) powinno być możliwe włączenie świateł po jednej stronie pojazdu bez włączenia jakiegokolwiek innego światła,

2) powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę
	-
	funkcja tego świata może być również spełniana przez równoczesne włączenie świateł pozycyjnych przednich i tylnych po jednej stronie pojazdu 

	18
	Światło jazdy dziennej
	2
	-
	-
	-
	biała
	z przodu jak lp. 1
	nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)
	250÷1.500
	-
	-
	-
	połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego 
	-
	-

	19
	Pozycyjne boczne
	jak lp. 11
	-
	-
	jak lp. 11
	jak lp. 11
	jak lp. 11
	350÷1.50025)
	-
	-
	dopuszcza się; jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych przednich i tylnych
	-
	-
	1) powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m,

2) w samochodach osobowych i ciężarowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (kat. M1 i N1) i długości mniejszej niż 6 m światła barwy żółtej samochodowej mogą migać w fazie z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu 
	-

	20
	Robocze
	-
	-
	brak specjalnych wymagań
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	obowiązkowy
	-
	powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł
	-
	-

	21
	Oznakowanie odblaskowe:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21a
	konturowe
	pasy ciągłe lub nieciągłe
	-
	-
	pasy ciągłe lub nieciągłe
	biała lub żółta
	możliwie dobrze obejmujące długość
	możliwie dobrze obejmujące szerokość z tyłu
	dolna część 250÷1.50025)
	gdy nieciągłe, to przerwa niewiększa niż 50% najkrótszego elementu pasa
	-
	-
	-
	-
	-

	21b
	grafika
	wyłącznie wewnątrz oznakowania konturowego
	-
	-
	wyłącznie wewnątrz oznakowania konturowego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


